水量平衡

- 降雨量（2022.6-9月）

CHM_PRE_V2中国逐日格点降水数据集V2 0.1°(6-9月)

灌溉

水位低于10mm,灌溉至30mm

排水量

晒田全田排水

降雨排水

蒸散发

取合理值每日7mm

数据集？

下渗

2mm

水质模拟

- 田块面积

一个单元20-50亩（DB42T+1193-2016+虾稻共作养殖技术规程）

田沟容积

面积约占田块面积的5％

虾沟容积

面积约占田块单元的10-20％

沟深1.5m（DB42T+1193-2016+虾稻共作养殖技术规程）

稻田、稻虾田栅格数据

2021年MODIS提取分类

施肥量

TN 1952-2018年中国历史氮肥施用数据集 2018

TP 2004–2016年中国水稻、小麦和玉米磷肥施用量1k分辨率网格数据集 2016

施肥日期

底肥：6月5日 占全生育期施肥量60％

分蘖肥：占全生育期施肥量40％

6月20号施肥20％；7月10号施肥20％

田面水浓度

TN

PH（无量纲）SOM（％）HWSD栅格数据集

Nfer 折算N输入量（kg/ha）栅格数据集 文献调研？

TP

SOM HWSD栅格数据集

OP 栅格数据集

Pfer 栅格数据集2016

沟渠浓度

投饵 虾吸收氮仅占总输入的29.46%～40.46%。➡70％左右成为水体负荷

负荷估算

TN

TP

数据验证

- 采样点

公安、潜江、沙市、监利、洪湖、仙桃

2024.7.26-28 101份

2024.8.18 38份

- 降雨量

公安、潜江、沙市区(荆州)、监利、洪湖、仙桃

2024年国家气象站4小时数据（6-9月）

水质分析（ANOVA分析）